Jak funguje WiFi pod kapotou

- Standard IEEE 802.11 (Dot11): Oficiální technický standard pro bezdrátové sítě. Scapy pomocí Dot11() vytváří čistokrevný WiFi balíček.

- Tři MAC adresy v Dot11:

  - addr1 (Příjemce): Nastaveno na ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast – zpráva pro všechny v dosahu).

  - addr2 (Odesílatel): MAC adresa naší útočné síťové karty.

  - addr3 (BSSID): MAC adresa falešné sítě (routeru).

- Bezdrátový Maják (Beacon Frame): Paket, který router střílí do vzduchu cca 100ms (10x za sekundu). Křičí do okolí: "Tady jsem, takhle se jmenuju a běžím na tomhle kanále." Mobil podle nich ukazuje seznam dostupných sítí.

- Kanály (Frekvence): WiFi pásmo 2.4 GHz je rozdělené na 13 kanálů (stanic), aby se routery navzájem nepřeřvávaly.

Skládání paketu v Scapy (Model Vlaku/Lega)

Scapy skládá vrstvy za sebe pomocí lomítek: RadioTap() / Dot11() / Dot11Beacon() / Dot11Elt()

- RadioTap(): Informace pro náš systém a kartu (rychlost, kanál). Do vzduchu neodchází.

- Dot11(): Základní WiFi obálka s MAC adresami.

- Dot11Beacon(): Říká: "Tento paket je typu maják."

- Dot11Elt() (Vagónky/Elementy): Nesou konkrétní vlastnosti sítě podle ID:

  - ID = 0 (SSID): Název sítě (např. info="Fake_AP").

  - ID = 3 (DS Parameter Set): Číslo kanálu, na kterém síť vysílá.

  - ID = 48 (RSN / Zabezpečení): Klíčové pro prezentaci! V Beaconu nikdy není schované heslo. Tento vagónek pouze mobilu signalizuje: "Jsem zaheslovaná WPA2 síť, vyžaduji Handshake." Pokud vagónek ID=48 chybí, mobil ví, že síť je otevřená.